T H E  F I R M W A R E

======================

AX.25 Version 2

Multi Channel TNC Firmware

Version 2.1c

Diese  Firmware unterstuetzt das vollstaendige AX.25 Protokoll,  Version

2.0,  der Link Ebene,  wie es in der ARRL Spezifikation vom Oktober 1984

beschrieben  ist.  Die  alte Version 1.x wird  auch  verarbeitet.  Diese

Software kann mehrere Verbindungen gleichzeitig in beiden  Protokollver-

sionen bedienen. Das vorliegende Eprom  wurden fuer maximal vier gleich-

zeitige Verbindungen assembliert.  Es ist aber jede beliebige Zahl durch

Veraenderung eines Parameters im Quelltext moeglich.

Zusaetzlich ist  in  dem  Eprom der KISS-Modus aus dem bekannten TCP/IP-

Paket von  KA9Q implementiert.  Die Parameter der Hostmode-Firmware wer-

den  n i c h t  veraendert  (KISS benutzt  eigene  andere  Parameter und

ueberschreibt nicht  die Firmware-Variablen. Nach  einem Reset sind alle

Parameter unveraendert (KISS wurde in  ein linkfaehiges Codesegement um-

geschrieben). Das  KISS-Kommando 255, welches  wie  ein  Reset (Aus- und

Einschalten des TNC) wirkt  und eine  programmgesteuerte  Rueckkehr  zur

Firmware  ermoeglicht, ist  implementiert. Die  Firmware-Uhr  laeuft bei

KISS-Betrieb nicht weiter.

Nach  einem  Reset  wird  eine  Pruefsumme  errechnet, die in der Start-

meldung ausgegeben wird. Sie muss mit der in Klammern aufgefuehrten Zahl

uebereinstimmen  (auch  bei  veraenderten  Parametern im Eprom). Stimmen

die Zahlen  nicht  ueberein,  so  muss ein Fehler beim Programmieren des

Eprom's passiert sein.

Das TNC-Rufzeichen ist leer und  kann mit dem 'I'-Befehl gesetzt werden.

Ebenso koennen alle anderen  Standard Parameter  geaendert werden.  Die

neuen Werte werden dann im RAM gesichert.

Befehle  und Informationen werden dem TNC als  Zeilen  uebergeben.  Jede

Zeile  darf bis zu 256 Zeichen lang sein,  wobei das Schlusszeichen <CR>

mitzaehlt.  Wenn das 256.  Zeichen kein <CR> ist, wird es ueberlesen und

ein <BEL> zum Terminal geschickt. Einzelne Zeichen koennen mit <BS> = 08

HEX oder <DEL> = 7F HEX geloescht werden.  Mit <CTL-U> oder <CTL-X> kann

die gesamte Zeile geloescht werden.  Ein <CTL-R> bringt die Schreibmarke

ohne Loeschen an den Zeilenanfang,  so dass eingelaufene Meldungen ange-

zeigt werden koennen.  Mit einem zweiten <CTL-R> kann dann wieder an das

Ende der angefangenen Zeile gegangen werden,  um die Eingabe  fortzuset-

zen.  Zwischen diesen beiden <CTL-R> werden alle Eingaben ausser <X-OFF>

und  <X-ON>  ignoriert.  <BEL> Zeichen werden als <BEL> an das  Terminal

weitergereicht,  sowohl bei der Eingabe als auch beim Loeschen.  Zeilen,

die mit <ESC> beginnen (wird als '*' ausgegeben) werden als  Befehlszei-

len interpretiert.  Wenn ein Befehl ohne Parameter eingegeben wird, wird

der  augenblickliche  Wert dieses Parameters angezeigt. Alle Zeilen, die

nicht mit <ESC> beginnen, werden als Information gesendet.

Die Firmware stellt dem Benutzer fuenf logische TNC Kanaele bereit,  die

von  0 bis 4 numeriert werden.  Das Terminal ist immer einem dieser  Ka-

naele logisch zugeordnet,  die Auswahl erfolgt mit dem 'S'-Befehl. Kanal

0  ist reserviert fuer nicht protokollierte Sendungen  (CQ,  Bake).  Der

Leitweg  fuer  Kanal  0 wird wie bei den anderen Kanaelen  mit  dem  'C'

Befehl gewaehlt.  Die Kanaele 1-4 senden im Terminal-Modus auch an 'CQ',

solange sie nicht mit anderen Stationen verbunden sind. Connect Versuche

koennen auf jedem beliebigen, derzeit nicht belegten Kanal gesendet wer-

den.  Einlaufende  Connect Versuche  anderer  Stationen werden  auf  den

ersten  freien  Kanal gelegt, sofern dadurch nicht die durch den 'Y' Be-

fehl gegebene maximale Zahl  gleichzeitiger Verbindungen  ueberschritten

wird. Information,  die auf  einem  belegten, derzeit nicht mit dem Ter-

minal verbundenen  Kanal einlaeuft,  wird  gespeichert, bis dieser Kanal

auf das Terminal geschaltet  wird.  Mit dem 'L'-Befehl kann leicht fest-

gestellt werden, ob  auf anderen Kanaelen Informationen eingelaufen sind

und auf den Abruf  warten. Informationen werden nur auf dem gerade ange-

waehlten Kanal  gesendet. Nach einem  Disconnect werden eingegangene In-

formationen bis zum Abruf im TNC-RAM gespeichert.  Wenn der Leitweg oder

das Ziel gewechselt werden sollen,  waehrend eine Verbindung gerade auf-

gebaut wird oder besteht, muss nicht erst ein Disconnect ausgeloest wer-

den,  es genuegt, mit einem neuen 'C'-Befehl  die Verbindung  neu aufzu-

bauen. Es geht keine  Information dadurch  verloren. Es  ist aber  nicht

zulaessig,  die gleiche  Station auf mehr  als  einem Kanal zur gleichen

Zeit zu waehlen.

Die Protokollversion,  mit der die Verbindung aufgebaut wird,  wird  mit

dem 'V'-Befehl gewaehlt, wird aber automatisch auf die bei der Gegensta-

tion  verwendete Version geaendert.  Version 2 ist besser fuer Netzwerke

geeignet und erlaubt eine bessere Kanalausnutzung,  besonders unter  er-

schwerten Bedingungen.  Version 2 sollte daher moeglichst immer gewaehlt

werden. Bei Benutzung  der Version 2 des  Protokolls  wird ein Timer ge-

startet,  sobald keine Information mehr zu uebertragen  ist.  Bei  einer

Pause von mehr als drei Minuten wird der TNC der Gegenstation abgefragt,

um sicherzustellen,  dass die Verbindung  noch existiert.  Wenn  die mit

dem 'N'-Befehl vorgegebene Zahl  an  Versuchen erfolglos  geblieben ist,

wird versucht,  die Verbindung neu aufzubauen. Hierdurch  wird  auch der

Fall abgedeckt,  dass jemand  eine  Verbindung  aufbaut  und  dann  ohne

Disconnect wieder verschwindet.  Es ist  nicht zulaessig  die Protokoll-

version, waehrend eine Verbindung besteht, zu aendern.

Fuer die  Befehle 'F', 'I', 'N', 'O' und 'V' werden  die  Parameter fuer

jeden Kanal getrennt gespeichert. Der Wert des Kanals 0 wird  im RAM ge-

speichert und wird  zur Initialisierung  der Kanaele  1-4 nach Reset und

nach  Trennen der  Verbindung benutzt.  Man kann daher vor oder waehrend

einer Verbindung diese Werte aendern und erhaelt automatisch am Ende der

Verbindung  die Standard Werte wieder zurueck.  Mit dem 'D'-Befehl  kann

ein freier Kanal auch wieder initialisiert werden.

Mit  dem  'M'-Befehl kann  die Kanalaktivitaet  beobachtet  werden.  Der

Parameter fuer diesen Befehl entscheidet,  welche Pakettypen  beobachtet

werden sollen. Mehrere Parameter koennen gleichzeitig angegeben werden.

Parameter     Paket-Typ

---------     ---------

N         nichts

I         Informationen

U         unprotokolliert

S         Status (Kontroll Pakete)

C         auch beobachten, wenn eine Verbindung besteht

+         nur Pakete von/zu bestimmten Stationen (maximal 8)

-         keine Pakete von/zu bestimmten Stationen (maximal 8)

Die kombinierte Benutzung der '+' und '-' Parameter ist nicht zulaessig.

Sie muessen als letzter  Parameter vor den Rufzeichen eingegeben werden.

Die Eingabe von '+' oder '-' ohne Rufzeichen loescht die aktuelle Liste.

Ein '*',  der in einer Rufzeichenliste erscheint,  kennzeichnet die Sta-

tion,  die  das Paket gesendet hat.  Der Pakettyp kann aus der folgenden

Liste entnommen werden.

Name           Beschreibung

----           ------------

RRa            bereit zum Empfang

RNRa           nicht bereit zu Empfang

REJa           Paket nicht akzeptiert

UI             unprotokollierte Information (an alle)

DM             Verbindung besteht nicht

SABM           Aufforderung zum Verbindungsaufbau

DISC           Aufforderung zum Trennen der Verbindung

UA             Bestaetigung eines nicht numerierten Paketes

FRMR           Protokoll Fehler

Iab            Information

?ccH           nicht definierter Typ

Hierbei bedeutet:

a  = Nummer des naechsten erwarteten Paketes

b  = Nummer dieses Paketes

cc = Hexadezimal Zahl

Ein  weiteres  Zeichen  gibt  die verwendete  Protokollversion  und  das

Poll/Final sowie das Command/Response Bit an:

<leer> = Protokollversion 1 ohne P/F Bit

! = P/F Bit in Protokollversion 1

^ = Kommando Paket in Protokollversion 2 ohne Poll Bit

+ = Kommando Paket in Protokollversion 2 mit Poll Bit

- = Antwort Paket in Protokollversion 2 mit Final Bit

v = Antwort Paket in Protokollversion 2 ohne Final Bit

Das Protokoll Identifikationsfeld wird in hexadezimaler Form ausgegeben.

Mit dem 'U'-Befehl kann ein Connect-Text ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Es ist moeglich,  einen frei waehlbaren Text an die anrufende Station zu

senden  und dann der rufenden Station die Moeglichkeit  zu  geben,  eine

kurze Nachricht zu hinterlassen. Dies kann auf allen Kanaelen gleichzei-

tig  geschehen  und  beeinflusst in keiner Weise  die  Moeglichkeit  des

Bedieners,  Informationen  in eine bestehende Verbindung einzugeben oder

seinerseits  Verbindungen aufzubauen.  Wenn der Ctext eingeschaltet ist,

werden  alle Zustandsmeldungen des  betreffenden  Kanals gespeichert und

erst auf das Terminal gegeben,  wenn dieser Kanal angewaehlt  wird. Sta-

tusmeldungen  werden  daher dann in zeitlich  richtiger Reihenfolge  zu-

sammen  mit den eingelaufenen  Informationen  ausgegeben. Ausserdem wird

der mit dem 'U'-Befehl eingegebene Text an jede anrufende Station gesen-

det.  Wenn Kanal 0 als letztes gewaehlt wurde koennen  Stationen auf den

Kanelen 1-4 anrufen und Meldungen hinterlassen, wobei die Zahl der maxi-

mal gleichzeitig moeglichen Verbindungen mit 'Y' gewaehlt wurde. Mit dem

'L'-Befehl kann  festgestellt werden, welcher  Kanal  Informationen ent-

haelt.  Wenn dann dieser Kanal gewaehlt  wird, werden alle gespeicherten

Informationen und Meldungen dieses Kanals auf das Terminal gegeben. Wenn

mit dem 'Z'-Befehl  X-ON/X-OFF-Protokoll  gewaehlt wurde, kann  die Aus-

gabe mit <CTL-S> gestopt und mit <CTL-Q> wieder aufgenommen werden.

Mit  dem 'H'-Befehl  wird  die  eingeaute  Heardliste  aktiviert.  Diese

Liste unterscheidet sich aber von den bekannten Heardlisten anderer Pro-

gramme  oder TNC-Betriebssoftware  in  einigen Punkten. Zunaechst ist es

keine Liste der Art "die letzten 20 gehoerten Stationen". Diese Art Lis-

te  hat  sich bei starkem  Betriebsaufkommen als nicht sehr sinnvoll er-

wiesen.  Die bei der Firmware implementierte Liste ist  eine  dynamische

Liste. Die Anzahl der Calls, die sie aufnehmen kann, wird nur  durch die

Anzahl der freien Buffer bestimmt. Bei Bestueckung mit 32k RAM liegt die

maximal moegliche Anzahl bei ueber 600 Rufzeichen. Das staendige Wachsen

der Liste bis an die Buffergrenze kann durch Setzen eines Parameters be-

grenzt werden. Fuer  jedes  im  Absenderfeld eines AX.25-Frames gehoerte

Rufzeichen wird in der Liste gespeichert :

- Rufzeichen und SSID

- Datum und Zeit wann zuerst gehoert

- Datum und Zeit wann zuletzt gehoert

- Anzahl der gehoerten I-Frames

- Anzahl der gehoerten RR-Frames

- Anzahl der gehoerten REJ-Frames

- Anzahl der gehoerten RNR-Frames

Die Speicherung  des  Digipeaterweges ist im  Zeitalter von TheNet nicht

sinnvoll. Durch die Beobachtung der Frame-Anzahlen  koennen gewisse sehr

einfache statistische Betrachtungen gewonnen  werden, z.B. was effektive

Aktivitaet oder Qualitaet von Aussendungen angeht(Verhaeltnis I/RR/REJ).

Da  fuer  jedes  gehoerte  Paket  die  Liste (linear, weil dynamisch an-

gelegt)  durchlaufen  werden muss, setzt das Fuehren einer grossen Liste

die  Geschwindigkeit der Firmware herab. Mit 'H 0' stellt man das  auto-

matische Updaten der Heardliste ab. Die  Liste bleibt im Speicher,  aber

die empfangenen Pakete werden nicht fuer die Liste untersucht.

Der 'H'-Befehl laeuft auch im Hostmodus einwandfrei. Bei der Ausgabe der

Heardliste gibt es aber einiges zu beachten. Die erste Zeile  (H, Anzahl

gehoerte, maximal) wird mit dem Hostmodecode 1 (Success, Message follows

null terminated) zurueckgegeben.  Die  eigentliche  Liste  wird dann auf

G/G0 auf dem Kanal 0 wie Monitorheader  zurueckgegeben  (Code 5 Monitor-

header, null  terminated, Info follows). Die  letzte  Zeile wird mit dem

Code 4 (Monitorheader,  null terminiert) ausgegeben. Dieses Handling der

Ausgabe ueber mehrere Zeilen  funktioniert  mit  den  meisten  Terminal-

programmen fuer  den Hostmodus (z.B. TINA) ohne jede Aenderung in diesen

Programmen.

Die Heardliste ist resident, d.h. sie  bleibt bei einem Reset oder einem

Abschalten bei Pufferung des RAM mit Batterie erhalten.

Die Firmware  2.1c  hat  eine  24-Stunden-Uhr  und  einen  Kalender  per

Software  eingebaut. Man  kann wahlweise alle Statusmeldungen (also CON-

NECT REQUEST fm, CONNECTED to, usw.) und  Monitormeldungen (Header gemo-

nitorter  Pakete)  mit  einem  Datum/Uhrzeit-Stamp  versehen lassen. Mit

'K 0' schaltet  man  die  Ausgabe dieses Stamps ab. Trotzdem werden alle

Meldungen/Header  mit einem  Stamp versehen, ein  Einschalten des Stamps

wirkt also auch richtig bei laengere Zeit im Buffer stehenden Meldungen/

Headern  mit  abgeschaltetem Stamp. Mit 'K 1' schaltet man die Stampaus-

gabe fuer Statusmeldungen ein, mit  'K 2' die Stampausgabe  fuer Status-

meldungen und Monitorheader. Eingabe von 'K' zeigt die aktuelle Einstel-

lung gefolgt vom Datum und der Uhrzeit. Je nachdem wie man das Datum ge-

setzt  hat,  wird  es  bei Stamps entweder im europaeischen oder  ameri-

kanischen Format ausgegeben. Das Datum und die  Uhrzeit werden  bei QRES

oder einem  Kaltstart  geloescht. Bei einem Warmstart laeuft die Zeit ab

dem Zeitpunkt weiter, der beim Ausschalten des TNC vorlag. Anhand  einer

nachgehenden  Uhr kann  man so leicht feststellen, ob sich ein Stromaus-

fall waehrend des Betriebs  ereignet hat. Tests haben  ergeben, dass die

Uhr ohne Korrekturen sehr genau laeuft.

BEFEHLS-UEBERSICHT

==================

Mit [] sind moegliche, aber nicht notwendige Parameter markiert

BEFEHL         PARAMETER               BESCHREIBUNG

------         ---------               ------------

A (1)            0             Auto Linefeed ausgeschaltet

1             Auto linefeed eingeschaltet

C      Rufz1 [Rufz2 ... Rufz9] Connect-Weg (in Kanal 0: unproto)

D                              Verbindung aufloesen

E (1)            0             kein Echo fuer eingegebene Zeichen

1             Echo fuer eingegebene Zeichen

* F (4)          1...15          Wartezeit fuer Antwort (Sekunden)

G               [0]            Information im Host-Modus holen

[1]            Status im Host-Modus holen

H (0)                          Heardliste anzeigen

0             Heardlisten-Update ausschalten

1             Heardlisten-Update einschalten

2             Heardliste loeschen

n             Maximalanzahl Calls in Heardliste setzen

* I            Rufzeichen        eigenes Rufzeichen

JHOST (0)        0             Terminal-Modus eingeschaltet

1             Host-Modus eingeschaltet

K (0)                          Stamp und Datum/Zeit anzeigen

0             Stamp abschalten

1             Stamp Statusmeldungen einschalten

2             Stamp Status- und Monitormeldungen

einschalten

TT.MM.JJ         Datum setzen, europaeische Form

MM/DD/YY         Datum setzen, amerikanische Form

HH:MM:SS         Uhrzeit setzen

L              [0...4]         Statusanzeige fuer die Kanaele

M (IU)         NIUSC+-         Monitor-Betriebsart

* N (10)         0...255         Anzahl der Versuche (0 = unendlich oft)

* O (4)          1...7           Anzahl der unbestaetigten Pakete

P (64)         0...255         P-Persistenz Wert

QRES                           Neu-Start der Firmware

R (1)            0             Digipeater ausgeschaltet

1             Digipeater eingeschaltet

S (1)          0...4           Kanal-Nummer (0 = unproto)

T (30)         0...127         Wartezeit von PTT ein bis Daten (10ms)

U (0)   0      [Text]          kein unbeaufsichtigter Betrieb

1      [Text]          unbeaufsichtigter Betrieb

* V (2)            1             Protokoll Version 1

2             Protokoll Version 2

W (10)         0...127         Zeitschlitz fuer P-Persistenz (10 ms)

X (1)            0             PTT fuer Sender unterdrueckt

1             PTT fuer Sender freigegeben

Y (1)          0...4           Maximale Anzahl von Verbindungen

Z (3)            0             Flow  Aus    , Xon/off  Aus

1             Flow  Ein    , Xon/off  Aus

2             Flow  Aus    , Xon/off  Ein

3             Flow  Ein    , Xon/off  Ein

@  B                           Zeigt Anzahl der freien Puffer

@  D (0)         0             Full duplex ausgeschaltet

1             Full duplex eingeschaltet

@  K                           TNC in Kiss-Modus schalten

@  S                           Momentaner Link-Status

@  T2 (100)    0...255         Timer T2 (10ms)

@  T3 (18000)  0...32767       Timer T3 (10ms)

@  V  (0)        0             Rufzeichencheck abgeschaltet

1             Rufzeichencheck eingeschaltet

Die  Grundeinstellungen (aus dem Eprom) stehen in runden  Klammern.  Mit

'*' sind die Befehle markiert, die fuer jeden Kanal getrennt eingestellt

werden  koennen (bei RESET werden aber die gespeicherten Werte von Kanal

0 fuer alle anderen Kanaele uebernommen).

BESCHREIBUNG DER BEFEHLE

========================

Mit dem 'A'-Befehl kann das automatische Einfuegen von  LINEFEED-Zeichen

nach  einem CARRIAGE RETURN zum Terminal ein- bzw.  ausgeschaltet werden

(AUTOLF).

Der  'C'-Befehl  wird fuer den Aufbau einer Verbindung (Connect)  benoe-

tigt.  Man  beachte,  dass kein 'v' oder 'via' zwischen der  Empfaenger-

adresse und den Digipeater-Rufzeichen erforderlich ist.  Waehrend  einer

bestehenden Verbindung ist es mit dem 'C'-Befehl moeglich,  die Digipea-

ter-Rufzeichen  und somit den Connect-Weg zu aendern.  Ein  Aendern  der

Empfaengeradresse  ist nicht moeglich.  Weiterhin ist es nicht zulaessig

ein und die selbe Station in mehr als einem Kanal zu connecten. Ein Con-

nect-Befehl  der  auf Kanal 0 ausgefuehrt,  wird setzt  den Weg fuer UI-

Pakete.

Zum  Trennen (Disconnect) einer Verbindung wird der 'D'-Befehl  benutzt.

Sind bei der Eingabe des 'D'-Befehls noch  nicht alle Informationen aus-

gesendet bzw. bestaetigt, dann wird der Disconnect erst nach Eingang der

Bestaetigung fuer das  letzte Informationspaket  ausgefuehrt. Durch Wie-

derholung  des 'D'-Befehls kann dieser Vorgang  abgebrochen werden. Wird

der 'D'-Befehl waehrend des Aufbaus  einer Verbindung  (Connect-Versuch)

oder des Beendens (Disconnect) einer Verbindung  eingegeben, dann  kehrt

der TNC sofort in den Disconnect-Zustand  zurueck.  Wird  der 'D'-Befehl

im Disconnected-Zustand  eingegeben, dann  werden alle Parameter des ge-

rade  in Gebrauch  befindlichen Kanals  mit  den  Parameter  vom Kanal 0

initialisiert.

Mit  dem 'E'-Befehl wird das ECHO von Eingabe-Zeichen (Daten oder Befeh-

le) zum Terminal ein- bzw. ausgeschaltet.

Mit dem 'F'-Befehl wird die Wartezeit fuer Wiederholungen (FRACK) einge-

stellt . Ist nach Ablauf dieser Zeit das Paket noch nicht bestaetigt, so

wird es wiederholt. Die Formel lautet:

Zeit (Sekunden) = FrameAck * (2 * Anzahl der Digipeater + 1)

Das  FRACK-Intervall  kann fuer jeden der 4 Connect-Kanaele jeweils  ge-

trennt  eingestellt werden.  Nach einem RESET oder Disconnect wird  aber

immer der Parameter von Kanal 0 uebernommen.

Mit dem 'G'-Befehl koennen virtuelle Kanaele des TNC im Host-Modus abge-

fragt werden.  Wird kein Parameter spezifiziert, dann wird die chronolo-

gisch  naechste  Mitteilung (Information  oder  Linkstatus)  ausgegeben,

vorausgesetzt,  dass ueberhaupt eine Mitteilung bereit steht.  Im Termi-

nal-Modus wird dieser Befehl nicht erkannt und es kommt eine  Fehlermel-

dung. Mehr darueber im Kapitel ueber den Host-Modus.

Mit dem 'H'-Befehl  wird die eingebaute Heardliste abgefragt  oder Para-

meter fuer  die Heardliste  uebergeben. Mit 'H 0' stellt man das automa-

tische Updaten der Heardliste ab. Die Liste bleibt im Speicher, aber die

empfangenen  Pakete werden nicht  fuer die Liste  untersucht.  Mit 'H 1'

wird das  automatische Updaten  der Heardliste  eingeschaltet. Mit 'H 2'

wird  die  Heardliste geloescht und  der benoetigte  Buffer freigegeben.

Mit 'H n', n eine Zahl groesser 2, wird die maximale Anzahl der Eintrae-

ge gesetzt. Mit 'H' ohne  Parameter wird  die Heardliste ausgegeben. Zu-

naechst wird eine  Zeile ausgegeben, die angibt, ob  die Heardliste ein-

oder ausgeschaltet (1  oder  0)  ist, die Anzahl Calls in der Liste, die

maximale Anzahl moeglicher Calls in der Heardliste.  Dann  folgt die Li-

ste,  fuer jedes  Call  eine  Zeile,  alphabetisch  sortiert. Die  erste

Zeile kommt immer, die  Liste  nur  auf  Kanal 0. Die Ausgabe  der Liste

kann  im  Terminalmodus durch  Eingabe  eines beliebigen Zeichens  abge-

brochen  werden  (abgesehen von XON/XOFF zur Ausgabesteuerung bei einge-

schaltetem  Flow), im  Hostmodus  durch Senden eines  Paketes an Kanal 0

(ein <CR> bei  den meisten Hostmodeterminalprogrammen), das  Paket  wird

nicht ausgesendet.

Beispiele :

H            -  Heardliste anzeigen

H 0          -  Heardlisten-Update ausschalten

H 1          -  Heardlisten-Update einschalten

H 2          -  Heardliste loeschen

H 10         -  Maximalanzahl Calls in Heardliste setzen

Die Heardliste ist resident, d.h. sie  bleibt bei einem Reset oder einem

Abschalten bei Pufferung des RAM mit Batterie erhalten.

ACHTUNG: Bei einer langen  Heardliste kann der Neustart nach einem Reset

sehr lange dauern,  da  bei  jedem dem Freispeicher zuzuordnenden Buffer

erst  geprueft  werden muss, ob  es ein  Buffer der  Heardliste ist, der

nicht zugeordnet werden darf.

Mit dem 'I'-Befehl  wird das  Absenderrufzeichen des TNC eingegeben (MY-

CALL).  Nach  der ersten Inbetriebnahme ist es mit Leerzeichen gefuellt.

Fuer jeden Kanal kann ein beliebiges  Rufzeichen eingegeben werden. Nach

einem  DISCONNECT  wird wieder  das Rufzeichen  von Kanal 0 uebernommen.

Bei  einer  bestehenden Verbindung kann das Rufzeichen  nicht veraendert

werden.

ACHTUNG: Der TNC geht  nur  mit  eingegebenem  Rufzeichen  auf  Sendung!

Mit  dem 'JHOST'-Befehl wird zwischen der Betriebsart Terminal-Modus und

Host-Modus umgeschaltet.

Mit dem 'K'-Befehl wird die  Stamp-Funktion ein- und  ausgeschaltet bzw.

die  24-Stunden-Uhr  oder der Kalender gestellt. Mit 'K 0' schaltet  man

die  Ausgabe  dieses Stamps ab.  Trotzdem  werden alle  Meldungen/Header

mit einem  Stamp  versehen. Ein  Einschalten des Stamps wirkt  also auch

richtig bei laengere Zeit im  Buffer stehenden Meldungen/Headern mit ab-

geschaltetem Stamp. Mit 'K 1' schaltet man die Stampausgabe fuer Status-

meldungen ein, mit  'K 2' die Stampausgabe  fuer Statusmeldungen und Mo-

nitorheader. Die Eingabe von 'K' ohne Parameter  zeigt die aktuelle Ein-

stellung gefolgt vom Datum und der Uhrzeit.

Mit  'K hh:mm:ss'  setzt   man   die  Uhrzeit, hh = Stunde, mm = Minute,

ss  =  Sekunde.  Mit 'K dd.mm.yy'  setzt  man  das  Datum, europaeisches

Format,  dd  =  Tag,  mm  =  Monat, yy  = Jahr. Mit   'K mm/dd/yy' setzt

man das Datum im amerikanischen Format. Je nachdem wie man das Datum ge-

setzt  hat,  wird  es  bei Stamps entweder im europaeischen oder  ameri-

kanischen Format ausgegeben.

Beispiele :

K            -  Stamp und Datum/Zeit anzeigen

K 0          -  Stamp abschalten

K 1          -  Stamp Statusmeldungen einschalten

K 2          -  Stamp Status- und Monitormeldungen

einschalten

K 20.02.88   -  Datum setzen, europaeische Form

K 02/20/88   -  Datum setzen, amerikanische Form

K 17:36:00   -  Uhrzeit setzen

Mit  dem 'L'-Befehl wird der Link-Status eines (Parameter = 0...4)  oder

aller Kanaele (ohne Parameter) angezeigt.  Es werden Informationen ueber

den Weg der Verbindung (Rufzeichen und Digipeaterliste),  Anzahl empfan-

gener  Frames,  Anzahl noch nicht gesendeter Frames,  Anzahl noch  nicht

bestaetigter  Frames und der jeweilige Retry-Zaehler angezeigt.  Der je-

weils benutzte Kanal wird durch ein '+' Zeichen markiert.  Im Host-Modus

funktioniert dieser Befehl etwas anders,  mehr darueber im Kapitel ueber

den Host-Modus.

Mit dem 'M'-Befehl wird der Monitor-Modus eingestellt.  Mit dem nachfol-

genden  Parameter,  in diesem Falle ein oder mehrere Buchstaben aus  der

folgenden Liste,  kann angegeben werden,  welche Frames angezeigt werden

sollen.

Buchstabe    Paket-Typ

---------    ---------

N        keine

I        Informationen

U        unprotokollierte Sendungen

S        Kontroll Pakete

C        Monitor auch an wenn eine Verbindung besteht

+        <Liste von bis zu 8 Rufzeichen>: nur Pakete dieser

Stationen

-        <Liste von bis zu 8 Rufzeichen>: keine Pakete dieser

Stationen

Die kombinierte Benutzung der '+' und '-' Parameter ist nicht zulaessig.

Sie muessen als letzter  Parameter vor dem Rufzeichen eingegeben werden.

Die Eingabe von '+' oder '-' ohne Rufzeichen loescht die aktuelle Liste.

Mit dem 'N'-Befehl wird angegeben,  wie oft die Zustellung eines Paketes

versucht werden  soll, bevor  eine Fehlermeldung  erscheint.  Fuer jeden

Kanal kann ein  eigener Wert angegeben  werden, jedoch wird der Wert aus

Kanal 0 nach jedem Disconnect  oder RESET fuer alle Kanaele uebernommen.

Mit  dem 'O'-Befehl wird die maximale Anzahl von ausstehenden und  unbe-

antworteten  I-Frames  (MAXFRAME) vorgegeben.  Fuer jeden  der  Connect-

Kanaele kann ein separater Wert vorgegeben werden.  Nach jedem Disconnet

oder  RESET  wird  aber wieder der Parameter von  Kanal  0  uebernommen.

Der 'P'-Befehl  wird  zur Einstellung  des P-Persistenz-Wertes  benutzt.

Dieser Parameter dient  als Entscheidungsgrundlage fuer die Sendersteue-

rung  und  zur  Kollisionsverminderung. Jedesmal  wenn  ein Paket ausge-

sendet  werden soll, wird zunaechst  abgewartet  bis der Kanal frei wird

(kein DCD). Ist der  Kanal frei, dann  wird  eine Zufallszahl zwischen 0

und  255   erzeugt. Ist  diese  Zufallszahl  kleiner  oder gleich der P-

Persistenz-Zahl,  dann  betaetigt  der  TNC die PTT-Leitung  und die In-

formationsuebertragung  beginnt. Ist die Zufallszahl ausserhalb des Ent-

schlossenheitsbereichs, dann  geht der  TNC nicht auf Sendung und wartet

einen bestimmten Zeitraum, bis der beschrieben Vorgang  wiederholt wird.

Die Zeitdauer der Verzoegerung wird  durch den Slot Time Intervall fest-

gelegt (siehe auch 'W'-Befehl).

Mit  dem  'QRES'-Befehl  wird die Firmware  neu  gestartet  (Kaltstart),

aehnlich wie bei einem Hardware-Reset.

Der 'R'-Befehl dient zum Ein- und Ausschalten der Digipeat-Funktion.

Mit dem 'S'-Befehl wird die jeweilige Kanalnummer eingestellt.

Mit dem 'T'-Befehl wird die Verzoegerung zwischen Hochtasten des Senders

und  Start  der Datenassendung eingestellt  (TXDELAY).  Die  Einstellung

erfolgt in 10 ms-Schritten.

Mit  dem 'U'-Befehl hat man die Moeglichkeit, eine Meldung  an anrufende

Stationen zu senden (U 1 Text).  Dieser  Text bleibt dann auch erhalten,

wenn dieser Modus wieder abgeschaltet wird (U 0).

Mit dem 'V'-Befehl wird die Protokoll-Version 1 oder 2 zum Aufbau  einer

Verbindung vorgegeben,  wobei fuer jeden Kanal ein eigene Version vorge-

geben werden kann.  Der Parameter fuer Kanal 0 wird nach Disconnect oder

RESET  aus  dem  RAM  fuer  alle  Kanaele  uebernommen.  Ausserdem  kann

waehrend einer Verbindung die gerade benutzte Protokollversion abgefragt

werden.  Waehrend einer Verbindung darf die Protokoll-Version nicht  ge-

aendert werden.

Mit  dem 'W'- Befehl  kann  die  Dauer  des  Slot Time Intervalls (Zeit-

schlitzintervall) fuer  die P-Persistenz  Steuerung  eingegeben  werden.

Immer wenn der TNC  ein Paket austrahlen will und die unter P-Persistenz

beschriebene Zufallszahl  ausserhalb des P-Persistenz-Bereichs lag, dann

wird fuer  die Dauer des Zeitschlitzes  gewartet und  die  P-Persistenz-

Prozedur erneut durchlaufen.

Der 'X'-Befehl kontrolliert die PTT-Leitung des TNC.  Falls erforderlich

kann  hiermit das Einschalten des Senders unterdrueckt werden,  wenn man

z.B. die Frequenz beobachten moechte, aber verhindern will, dass der TNC

bei einer Connect-Anfrage ein Busy-Paket zurueck sendet.

Mit dem 'Y'-Befehl kann die maximale Anzahl von Verbindungen bezogen auf

empfangene  Connect-Anfragen  eingestellt werden.  Der Wert  beeinflusst

nicht die Connect-Anfragen des Operators an andere Stationen.  Bei 'Y 0'

ist der TNC immer 'busy'.

Mit  dem 'Z'-Befehl wird die Flowsteuerung und das  XON/XOFF-Handshaking

zum Terminal ein- bzw.  ausgeschaltet. Ist die Flowsteuerung eingeschal-

tet,  dann sendet der TNC solange keine Zeichen zum Terminal,  wie Daten

oder Befehle eingegeben werden. Bei ausgeschalteter Flowsteuerung werden

die Zeichen vom TNC sofort ausgesendet,  egal ob gerade eine  Text-Zeile

oder ein Befehl eingegeben wird.  Arbeitet der TNC zeitweise ohne Termi-

nal,  dann  sollte die Flowsteuerung und das XON/XOFF-Handshaking  immer

abgeschaltet  sein,  um Probleme mit den internen Buffern zu  vermeiden.

Ist die XON/XOFF-Steuerung eingeschaltet, so kann die Ausgabe zum Termi-

nal mit CONTROL-S gestopt und mit CONTROL-Q wieder gestartet werden.  Im

Host-Modus ist die  Flowsteuerung und das XON/XOFF-Handshaking immer ab-

geschaltet.

Ueber den '@'-Befehl  sind weitere  Befehle mit Parameteruebergabe moeg-

lich:

Mit dem 'B'-Parameter wird die Anzahl der freien Puffer angezeigt.

Der 'D'-Parameter dient zum Ein- und Ausschalten des  Vollduplexbetriebs

des HDLC Ports.

Mit dem 'S'-Parameter kann der momentane Link-Status  abgefragt  werden.

Mit  dem 'T2' Parameter wird  die  Zeit (in Schritten von 10 ms)  einge-

stellt, die vergehen muss, bis ein eingegangenes Paket bestaetigt  wird.

Durch  diese  Wartezeit koennen  unter  Umstaenden  mehrere  Pakete  mit

einer gemeinsamen Bestaetigung bearbeitet werden.

Mit 'T3' wird die  Zeit (in Schritten von 10 ms) eingegeben, die der TNC

bei  einer bestehenden  Verbindung auf ein Lebenszeichen der  Gegenseite

wartet. Nachdem T3  abgelaufen ist, wird beim  Partner  angefragt, ob er

noch empfangsbereit ist. Hierdurch werden auch die Probleme geloest, die

dadurch entstehen, dass der Partner ohne Disconnect einfach abschaltet.

Mit dem Parameter 'K' versetzt man den TNC in den KISS-Modus.

Mit dem Parameter 'V' wird  der Rufzeichen-Check ein- bzw ausgeschaltet.

Voreingestellte Parameter

=========================

Bei einigen Parametern kann  man durch  Aendern  der Werte  im Eprom die

Voreinstellung aendern. Die  Parameterliste beginnt bei Adresse 0040 hex

im Eprom.

TYP       WERT          BESCHREIBUNG

---       ----          ------------

BYTE      1BH           Kommando Zeichen

BYTE    '      ',60H    Eigenes Rufzeichen (s.Bemerkung 1)

BYTE    '      '        Mnemonic Rufzeichen

BYTE      04H           Maximale Anzahl von Connects

BYTE      03H           Monitor Modus (s.Bemerkung 2)

BYTE      01H           Digipeaten AUS/EIN

BYTE      40H           P-Persistenz Wert

BYTE      0AH           Zeitschlitz Intervall (10ms)

BYTE      1EH           Sender Verzoegerung (10ms)

BYTE      03H           Flow Steuerung (TNC/Terminal)

BYTE      01H           Sender PTT AUS/EIN

BYTE      01H           Automatischer Zeilenvorschub AUS/EIN

BYTE      01H           Echo-Befehl  AUS/EIN

BYTE      01H           AX25 Version2 AUS/EIN

BYTE      04H           Maximal unbestaetigte Pakete

BYTE      0AH           Maximale Anzahl der Retries

BYTE      04H           FRACK Intervall

BYTE      00H           Rufzeichen Check AUS/EIN

BYTE      00H           Vollduplex (HDLC) AUS/EIN

BYTE      00H           8-Bit Zeichen im Terminalmodus

(s. Bemerkung 3)

BYTE      00H           Einstellung des Stamp-Parameters

(K-Befehl)

0 - Stamp aus

1 - Stamp bei Statusmeldungen

2 - Stamp bei Status- und

Monitormeldungen

BYTE      00H           Einstellung des Heard-Parameters

(H-Befehl)

0 - Heardliste ausgeschaltet

1 - Heardliste eingeschaltet

WORD      64H           Maximale Anzahl Calls in Heardliste

(H-Befehl)

WORD      64H           Timer T2 Intervall (10ms)

WORD     4650H          Timer T3 Intervall (10ms)

Ausgeschaltet = 00H / Eingeschaltet = 01H

Bemerkung 1: Die SSID muss ein Bit linksgeschoben und mit 60H

ge'oder't sein.

Bemerkung 2: Der Monitormodus ist abhaengig von folgenden Bits:

BIT       FRAME

---       -----

0        I Pakete

1        UI Pakete

2        Kontroll Pakete

3        Monitor auch bei bestehendem Connect eingeschaltet

Bemerkung 3: 00H = Bit 7 maskiert / 01H =  Bit 7 nicht maskiert

Zusammengestellt aus Beschreibungen von DF2AU, DB2OS und DC4OX.

(DG1AD Juni/1988)

#################################################mengestellt aus Beschreibungen von DF2AU, DB2OS und DC4OX.

(DG1AD Juni/1988)

###############################################