FlexNet-Treiberdokumentation    IPXPD.EXE       (C)1994 G. Jost DK7WJ

Stand: 30.08.94

Ident: IPX

Erm�glicht die direkte Kopplung von Rechnern mit Ethernet-Interface mit

Hilfe des IPX-Protokolls.

Erreichbar sind nur PCs auf dem gleichen physikalischen Segment, es ist

also kein Verkehr �ber Router, Bridges oder Multiport-Server m�glich.

IPXPD setzt auf einem Freeware-Packet-Treiber auf, der also vorher geladen

werden mu�.

Der Verkehr l�uft mittels Ethernet-Broadcasts, also analog zu einem HF-Kanal,

auf dem alle Stationen mith�ren. Man mu� sich also nicht um das IPX-Routing

k�mmern und kann von jeder Station aus den Verkehr anderer PC/FlexNets tracen.

Der Einsatz dieses Treibers ist nur m�glich, wenn KEINE Novell-IPX-Shell

auf dem Rechner l�uft. Die NOVELL-IPX-Treiber sind NICHT Public Domain

oder Freeware, daher gibt es f�r solche Anwendungen diesen Treiber.

Wenn das FlexNet-IPX-Protokoll zusammen mit Novell gefahren werden soll, kann

der Treiber IPXN eingesetzt werden, der auf Novells-IPX-Shell aufsetzt.

Auf dem Ethernet sind die Protokolle beider Treiber kompatibel.

Es gibt jedoch einen Anachronismus, der die Kommunikation behindern kann,

siehe dazu das beigelegte File NOVELL.NOT. IPXPD verwendet Ethernet II

Frames mit dem Frametyp 8137, wie er ab Novell 3.12 zum Einsatz kommt. Bei

�lteren Novell-Installationen kommt es zu Problemen, man kann diese aber

mit "ECONFIG" beheben. Normalerweise wird man allerdings in solchen F�llen

sowieso mit der vorhandenen IPX-Shell und "IPXN" arbeiten.

Parameter: Packettreiber-Irqnummer im Bereich zwischen 0x60 (96) und

0x7F (127)

FlexNet-Parametrierung: Alle Parameter verwendbar, Baudrate sollte nicht

angegeben werden, da ohne Bedeutung

----------------------------------------------------------------------------

FlexNet driver documentation    IPXPD.EXE       (C)1994 G. Jost DK7WJ

Translation: Tom Sailer HB9JNX

Date: 30.08.94

Ident: IPX

This driver allows the direct coupling of computers with an Ethernet

interface using the IPX protocol. Only PCs on the same physical segment are

reachable. Traffic over routers, bridges or multiport routers is not possible.

IPXPD uses a packet driver, which must be loaded before IPXPD.

This driver uses Ethernet broadcasts and all stations listen, quite

analogous to an HF channel. Therefore, no IPX routing must be set up, and

every station can trace the traffic of other PC/FlexNet stations.

This driver may only be used if there is NO Novell IPX shell running. Since

Novell IPX drivers are NEITHER public domain NOR freeware, this driver was

written.

If the FlexNet IPX protocol shall be used with Novell's IPX shell, IPXN

may be used.

On the ethernet side, both IPXN and IPXPD are compatible.

There is, however, an anachronism that may cause troubles, see the

accompanying file NOVELL.NOT. IPXPD uses Ethernet II frames with frame type

8137, which are also used by Novell 3.12 or later. Older Novell installations

make problems which can be solved by "ECONFIG". In this case, however, it is

straight forward to use the already installed IPX shell and "IPXN".

Parameter: Packet driver interrupt number in the range between 0x60 (96) and

0x7F (127)

FlexNet parameters: All parameters are usable, baud rate needs not be

specified, since it does not matter

----------------------------------------------------------------------------

Documentation du driver FlexNet    IPXPD.EXE       (C)1994 G. Jost DK7WJ

Mise � jour : 30.08.1994

Nom : IPX

Permet de relier des ordinateurs pourvus d'une interface Ethernet au moyen du

protocole IPX.

Seuls les PC d'un m�me segment physique peuvent �tre joints. Il n'est donc pas

possible de trafiquer via routeurs, bridges, ou autres serveurs multi-ports.

IPXPD est bas� sur un driver packet freeware qui doit �tre charg� avant.

Le traffic se d�roule au moyen du broadcast Ethernet, alors identique � un

canal HF sur lequel toutes les stations sont � l'�coute. Il n'est alors pas

utile de s'occuper du routage IPX, et il est possible de faire des traces

du trafic en cours sur chacun des PC/FlexNet depuis chaque station.

L'utilisation de ce driver n'est possible que s'il n'y a PAS de

Novell-IPX-Shell qui tourne sur l'ordinateur. Les drivers novell-ipx

n'�tant pas public-domain ou freeware, ce driver a �t� cr�� pour les

remplacer.

Si le protocole FlexNet-IPX doit �tre utilis� avec Novell, on peut

utiliser le driver IPXN qui est est bas� sur le shell IPX de Novell.

Sur l'ethernet, les protocoles des deux drivers sont compatibles.

Mais il y a un anachronisme, qui peut perturber la communication.

Pour cela, regardez le fichier NOVELL.NOT. IPXPD utilise des trames

Ethernet II identique aux trames 8137, comme depuis Novell 3.12.

Sur des installations pr�c�dentes, il y a eu des probl�mes qui ont �t�

r�solus avec ECONFIG. Normalement, nous travaillerons dans de tels cas

avec le shell IPX existant et "IPXN".

Param�tres : Num�ro d'IRQ du driver Packet, entre 0x60 (96) et 0x7F (127)

Param�trage FlexNet : tous les param�tres sont utilisables, sans indiquer

de vitesse toutefois.