TheNetNode 1.73 unter Linux

===========================

Zunaechst ein wichtiger Hinweis: Die Umstellung eines Digipeaters von der DOS-

Version zur Linux-Version von TNN ist nicht in 5 Minuten erledigt! Man sollte

sich vorher eingehend mit dem Betriebssystem Linux beschaeftigen.

Hier sollen nur die Teile von TheNetNode beschrieben werden, die gegenueber der

DOS-Version geaendert sind. Die allgemeine Bedienung ist der TNN-Beschreibung

von DG9FU zu entnehmen.

Diese Linux-Version basiert auf der DOS/GNU-Version TNN 1.73aG15 von DB7KG.

Der bei dieser Version enthaltene Router ist noch im Experimentierstadium und

nicht kompatibel zu TheNet bzw. NetRom. Eine Weiterentwicklung des Routers

ist in Arbeit - es soll auch wieder die gewuenschte Kompatibilitaet hergestellt

werden. Bis dahin muessen TheNet-Nachbarn leider mit Local-Eintraegen

angebunden werden. Allerdings sollte es bei Nachbarn mit TheNet 1.19.3 (von

NORD><LINK) auch bei Eintrag als NETROM-Nachbar funktionieren. Sobald eine

neuere Version mit kompatiblem Router verfuegbar ist, sollte diese auch

moeglichst bald eingesetzt werden.

Inhalt

======

1.  Was ist neu bei Version 1.73nk15f?

2.  Welche Moeglichkeiten bietet die Software

3.  Was geht nicht?

4.  Anforderungen an die Hardware

5.  Installation von Linux

6.  Serielle Schnittstellen unter Linux

7.  Zugriffsrechte

8.  Verzeichnisse und Dateien fuer TNN

9.  Installation von TNN

10. Die Datei tnn.ini

11. Die Datei tnn170.pas

12. Die Datei tnn170.tnb

13. Befehle der Linux-TNN

14. Automatischer Betrieb von TNN

15. Externe Programme

16. TNN und DPBOX auf einem Rechner

17. Kritik, Probleme, Fehlermeldungen

18. Literatur

1.  Was ist neu bei Version 1.73nk15f?

======================================

- Vanessa-Karte funktioniert jetzt auch mit der Linux-Version (tnx DG1KWA)

- TNN-Verzeichnisse jetzt unter /usr/local/

- Verzeichnisse werden in "tnn170.pas" richtig geschrieben

- fuer externe Programme wird keine Extension ".exe" benoetigt

- Der Test-Befehl wird jetzt tatsaechlich ausgefuehrt

- Beim PORT-Befehl wird die Hardware richtig angezeigt

- Die Tokenring-Parameter werden auch in der Statistik angezeigt

Dank zahlreicher Hinweise konnten auch folgende Schwachpunkte bereinigt

werden:

- Bug bei IP-Befehlen beseitigt

- Bug bei Suspend beseitigt

- Verbesserte Anbindung zu TFKISS (fuer DPBOX) ueber pty/tty

- Terminal wird auch bei Abbruch wegen Fehler in "tnn.ini" oder

vorhandenem Lock-File richtig zurueckgesetzt

- korrigiertes "makefile.lin" (bei der vorigen Version hatte ich aus

einem falschen Verzeichnis kopiert - sri)

- Die TNC-Parameter werden zu den TNCs uebertragen

- Beispieldatei "tnn170.tnb" verbessert

- Temporaerdateien werden wieder geloescht

2.  Welche Moeglichkeiten bietet die Software

=============================================

- Keine Speicherprobleme - die Zahl der zu verwendenden Puffer wird in

einer INI-Datei festgelegt.

- Es werden bis zu 16 serielle Schnittstellen bedient.

- Die seriellen Schnittstellen koennen die hohen Interrupts verwenden.

- Eine der seriellen Schnittstellen kann mit dem Tokenring-Protokoll

arbeiten - fuer DAMA muss der Tokenring oder eine Vanessa-Karte verwendet

werden.

- Alle Schnittstellen koennen mit KISS-, RMNC-KISS oder SMACK-Protokoll

arbeiten.

- Ein vom Sysop (mit dem SHELL-Befehl) gestartetes externes Programm

laeuft im Hintergrund und kann abgebrochen werden.

- Eine Mailbox wie z.B. DPBox kann auf dem selben! Rechner laufen.

- Ab sofort wird auch die Vanessa-Karte unterstuetzt

3.  Was geht nicht?

===================

- Ein Watchdog, der den Rechner resettet oder die Stromversorgung des

Rechners einfach ausschaltet, sollte AUF KEINEN FALL installiert werden!

(Watchdogs fuer die TNCs sind unproblematisch.)

- Es ist (bisher) kein Zugriff auf den Druckerport ueber den OUTPUT-Befehl

moeglich .

4.  Anforderungen an die Hardware

=================================

Die Anforderungen an die Hardware werden hauptsaechlich vom Betriebssystem

Linux bestimmt:

- Prozessor ab 386SX

- Hauptspeicher min. 4MB - besser 8MB

- Festplatte > ca. 30MB (abhaengig von installierter System-Software)

5.  Installation von Linux

==========================

Hier soll keine Anleitung zur Installation von Linux gegeben werden. Dies

ist schon deshalb (fast) unmoeglich, weil bei den verschiedenen

Distributionen Unterschiede in der Installation sowohl im Umfang, als auch

in der Vorgehensweise bestehen. Es ist auf jeden Fall die mit der Linux-

Distribution geleiferte Dokumentation zu Rate zu ziehen. Wer aber nicht

nur die ersten beiden seriellen Schnittstellen (/dev/cua0 und /dev/cua1 -

entsprechend COM1 und COM2 unter DOS) verwenden will, benoetigt auf jeden

Fall auch das Programm "setserial". Es ist auch zu empfehlen, einen eigenen

Betriebssystem-Kernel zu uebersetzen, bei dem nur die wirklich benoetigten

Komponenten unterstuetzt werden; das spart einiges an Hauptspeicher.

Weiterhin werden zum Uebersetzen des Programms der C-Compiler GCC sowie

das Programm MAKE benoetigt. Diese Programmversion wurde mit dem GNU-Make

entwickelt, andere Versionen wurden nicht getestet.

6.  Serielle Schnittstellen unter Linux

=======================================

Bei TNN unter Linux werden die seriellen Schnittstellen vom Betriebssystem

bedient, d.h. TNN greift nicht selbst auf die Hardware zu. Die

Einstellungen der Hardware (I/O-Adressen, Interrupts) muessen daher dem

Betriebssystem mitgeteilt werden, nicht aber TNN. Dafuer gibt es das

Programm "setserial". Z.B. wird mit dem Befehl

setserial -a /dev/cua2 port 0x3E8 irq 5 autoconfig

die 3. serielle Schnittstelle auf die Port-Adresse 3E8 und den Interrupt 5

eingestellt. Mit dem Parameter "autoconfig" wird vom Kernel der UART-Typ

bestimmt. Das Programm meldet bei o.a. Aufruf saemtliche zu dem angegebenen

Port passenden Parameter. Insbesondere sollte man beachten, welcher UART-

Typ gemeldet wird - der Kernel erkennt die folgenden UART-Typen: none (kein

UART gefunden),  8250,  16450,  16550,  und 16550A. Nur wenn ein 16550A

gefunden wird, wird auch der FIFO des UART aktiviert.

Mehrere serielle Schnittstellen koennen sich bei Linux einen Interrupt

teilen. Allerdings muss die Hardware das unterstuetzen. Notfalls werden

die Interrupts mehrerer Schnittstellen ueber eine ODER-Verknuepfung

verbunden (Info dazu auf Anfrage erhaeltlich). Allerdings wird von Linux

fuer die Interrupts der 3. und 4. Schnittstellen angenommen, dass die

selben Interrupts verwendet werden, wie fuer die ersten beiden (IRQ 4 und

3). Hier koennten alternativ die IRQs 5 und 7 eingestellt werden, die sonst

fuer die Parallel-Ports ueblich sind. Wer eine passende I/O-Karte (z.B.

16-Bit ISA) hat, kann auch mit den hohen Interrupts arbeiten.

Grundsaetzlich ist die Verwendbarkeit von I/O-Adressen und Interrupts VOR

der Installation zu pruefen (insbesondere auch VGA-Karten beachten).

Linux kennt 2 verschiedene Bezeichnungen fuer die seriellen Schnittstellen.

Die Funktion der jeweiligen Schnittstelle ist abhaengig von der verwendeten

Bezeichnung. Wird die 1. serielle Schnittstelle mit "/dev/ttyS0"

angesprochen, ist sie nur dann wirklich aktiv, wenn auch ein Carrier-Detect

vom Modem gemeldet wird. Diese Funktion ist fuer TNN nicht geeignet. Statt

dessen wird die Bezeichnung "/dev/cua0" verwendet, wodurch der Status der

Carrier-Detect-Leitung nicht beruecksichtigt wird. Es kann daher mit den

bei TNN unter DOS ueblichen 3-adrigen Leitungen eine Verbindung zu den TNCs

hergestellt werden. Die folgende Tabelle soll die Zuordnung verdeutlichen:

Nummer der    ! Adresse     ! Bezeichnung ! 1. Bezeichnung ! 2. Bezeichnung

Schnittstelle ! hexadezimal ! bei DOS     ! bei Linux      ! bei Linux

--------------+-------------+-------------+----------------+---------------

1             ! 3F8         ! COM1        ! /dev/ttyS0     ! /dev/cua0

2             ! 3E8         ! COM2        ! /dev/ttyS1     ! /dev/cua1

3             ! 2F8         ! COM3        ! /dev/ttyS2     ! /dev/cua2

4             ! 2E8         ! COM4        ! /dev/ttyS3     ! /dev/cua3

Weiterhin ist zu beachten, dass kein "getty"-Prozess an der zu verwendenden

Schnittstelle auf eine Modem-Verbindung wartet. Zur Ueberpruefung gibt man

daher den folgenden Befehl ein:

ps -a

Wenn bei der Antwort des Programms etwas wie die folgenden Zeilen angezeigt

wird, ist solch ein Prozess aktiv:

PID TTY STAT  TIME COMMAND

100  S1 SW    0:00 (agetty)

Bei diesem Beispiel wartet der Prozess 100 auf eine eingehende Modem-

Verbindung auf der 2. seriellen Schnittstelle (erkennbar an dem Parameter

S1 in der Spalte TTY). Damit darf in diesem Fall TNN nicht mit /dev/cua1

arbeiten. Wird dies trotzdem gewuenscht, so muss in der Datei /etc/inittab

nach einer Zeile gesucht werden, die diesen Prozess startet. Diese sieht

zu obigem Beispiel passend etwa folgendermassen aus:

S1:123:respawn:/sbin/agetty 19200 ttyS1 vt102

Mit einem "#" am Zeilenanfang wird die Zeile wegkommentiert. Nachdem die

geaenderte Datei gespeichert wurde, wird sie mit dem Befehl

telinit q

wirksam. Anschliessend sollte man vorsichtshalber noch einmal pruefen, ob

jetzt auch tatsaechlich kein Prozess mehr die entsprechende Schnittstelle

verwendet.

7.  Zugriffsrechte

==================

Ueblicherweise wird TNN bei einem Netzknoten auf einem eigenen Rechner

installiert. Dann kann man das Programm einfach unter dem Benutzernamen

"root" starten. Damit hat man den gesamten Rechner auch per Fernsteuerung

im Zugriff (ueber den Sysop-Befehl SHELL). Wird die Vanessa-Karte verwendet,

muss wegen des direkten Hardware-Zugriffs als Benutzer "root" gestartet

werden. Dies ist allerdings eine Sicherheitsluecke, wenn externe Programme

verwendet werden sollen, oder wenn ausser TNN auch andere Programme auf dem

selben Rechner laufen sollen (Mailbox, TCP/IP, etc.). Soll TNN nicht unter

dem Benutzer "root" gestartet werden, so muss man dafuer sorgen, dass der

Benutzer, unter dessen Namen TNN gestartet wird, auch wirklich Schreib- und

Leserechte fuer die zu verwendenden seriellen Schnittstellen hat. Das wird

mit dem Befehl "chmod" oder "chown" erreicht. Im folgenden wird allerdings

davon ausgegangen, dass TNN vom Benutzer "root" verwendet wird.

8.  Verzeichnisse und Dateien fuer TNN

======================================

Achtung! Die Standart-Verzeichnisse fuer die Installation wurden an die

bei Linux uebliche Verzeichnisstruktur angepasst!

Zunaechst sollte man die von TNN zu verwendenden Verzeichnisse festlegen.

Hier wird davon ausgegangen, dass die folgenden Verzeichnisse verwendet

werden:

/usr/local/tnn                - Arbeitsverzeichnis (auch Hilfstexte)

/usr/local/tnn/sysexe         - Programme als Sysop-Befehl

/usr/local/tnn/textcmd        - Texte als User-Befehl

/usr/local/tnn/userexe        - Programme als User-Befehl

/usr/local/tnn/pacsat         - Dateien fuer PACSAT-Broadcast

Die Namen der von TNN benoetigten Dateien werden klein geschrieben. Fuer

den Betrieb von TNN werden die folgenden Dateien benoetigt:

tnn         - Das Programm selbst

tnn170.pas  - Diese Datei wird von TNN generiert, wenn nicht schon

vorhanden. Hier wird das Passwort fuer den SYSOP-Befehl

definiert, sowie das Call des Digipeaters, aber auch die

verschiedenen Pfade. Die Datei wird in dem Verzeichnis

gesucht, in dem TNN gestartet wird.

tnn.ini     - Definition der Schnittstellenparameter etc.

tnn170.tnb  - Starteinstellung der Ports, Links, Parms, etc.

9.  Installation von TNN

========================

Zur Installation von TNN wird zunaechst der Quelltext ausgepackt, z.B. im

Verzeichnis "/usr/local/src/tnn" mit dem Befehl "tar xfz tnn173.tgz".

Anschliessend wird das Programm uebersetzt mit dem Befehl "make tnn". Mit

dem Befehl "make install" kann das Programm in das Verzeichnis

"/usr/local/tnn" kopiert werden. Dorthin werden dann auch die anderen

benoetigten Dateien kopiert. Wenn die Startdateien "tnn.ini", tnn170.pas

und tnn170.tnb nicht kopiert werden sollen, oder falls ein anderes

Arbeitsverzeichnis verwendet werden soll, muss man von Hand kopieren. Das

Programm "tnn" steht im Unterverzeichnis "bin" des Quellverzeichnisbaums

und die Startdateien im Verzeichnis "os/linux/ini". Anschliessend werden

die Dateien "tnn.ini", "tnn170.pas" und "tnn170.tnb" mit einem Texteditor

angepasst. Die Quelltexte sind fuer 16 Kanaele eingestellt. Ebenso sind die

Beispieldateien fuer "tnn.ini", "tnn170.pas" und "tnn170.tnb" fuer 16

Kanaele eingerichtet - alle 16 Kanaele am Tokenring an der seriellen

Schnittstelle /dev/cua0 (entsprechend COM1: unter DOS) mit 38400 Baud.

10. Die Datei "tnn.ini"

=======================

Die Datei "tnn.ini" wird in dem Verzeichnis gesucht, in dem "tnn" gestartet

wird. Fuer die Initialisierung der Hardware wird die Datei "tnn.ini"

benoetigt. Aenderungen an dieser Datei sind nur notwendig, wenn die

Hardware geaendert wird, also die Zahl der TNCs oder die Baudraten zu den

TNCs, oder auch die Verbindung eines TNC zu einer seriellen Schnittstelle.

WARNUNG! - WARNUNG! - WARNUNG! - WARNUNG! - WARNUNG! - WARNUNG! - WARNUNG!

Die Angaben in dieser Datei werden (in gewissen Grenzen) auf Plausibilitaet

geprueft. Bei fehlerhafter Datei wird das Programm mit einer Fehlermeldung

beendet. Da zu viele verschiedene Konfigurationsmoeglichkeiten bestehen,

ist eine Vorgabe fuer einen "Notfallmodus" leider nicht moeglich. Eine

Aenderung dieser Datei per Fernsteuerung ist daher sehr gefaehrlich - der

Digipeater kann moeglicherweise dadurch lahmgelegt werden.

In der Datei "tnn.ini" wird die zu verwendende Hardware (serielle

Schnittstellen, Vanessa-Karten, etc.) festgelegt. Hier wird auch die

Zuordnung zu den logischen Ports und die Art des KISS-Modus definiert.

Die Datei besteht aus mehreren Bloecken - je ein Block pro serieller

Schnittstelle, sowie ein Block mit allgemeinen Angaben. Die Reihenfolge der

Angaben innnerhalb eines Blocks MUSS eingehalten werden!

In dem ersten Block befinden sich allgemeine Daten. Zunaechst wird ange-

geben, wieviele Buffer "tnn" verwenden soll. Dazu wird nach dem Kennwort

"buffers" die gewuenschte Anzahl angegeben. Wird diese Angabe weggelassen,

werden als Voreinstellung 10000 Buffer verwendet. Als naechstes wird der

Name fuer die Datei angegeben, in der die Prozessnummer des Programms

hinterlegt wird. Diese Zeile darf entfallen - dann wird als Dateiname die

Vorgabe "tnn.pid" verwendet. Diese Datei wird z.B. fuer das Programm

"boxstart" von DL4YBG benoetigt, mit dem eine automatische Ueberwachung von

TNN moeglich ist. Der Name der Datei folgt auf das Kennwort "tnn_procfile".

Die Datei wird im TNN-Arbeitsverzeichnis abgelegt. Danach folgen die

Bloecke fuer die Beschreibung der seriellen Schnittstellen.

In jedem dieser Bloecke wird zunaechst die Bezeichnung der seriellen

Schnittstelle angegeben hinter dem Kennwort "device". Fuer die Vanessa-

Karte wird hier der Name "vanessa" angegeben. Die Verwendung von

SCC-Karten sollte auch moeglich sein, soweit sie als Kernel-Treiber

implementiert sind und wie "normale" serielle Schnittstellen programmiert

werden (bitte Rueckmeldung, was geht oder nicht geht!). Hier kann auch ein

Pseudoterminal angegeben werden, womit eine Verbindung zur DPBOX auf dem

selben Rechner moeglich ist (siehe weiter unten). Damit kann man 2 serielle

Schnittstellen einsparen.

In der naechsten Zeile folgt nach dem Kennwort "tnn_lockfile" der Dateiname

fuer das zur Schnittstelle gehoerende Lock-File mit dem kompletten Pfad.

Diese Zeile ist optional - entfaellt diese Zeile, wird kein Lock-File

verwendet. Mit den Lock-Files soll verhindet werden, dass mehrere Programme

auf die selbe Schnittstelle gleichzeitig zugreifen. Fuer die Lock-Files

werden je nach Linux-Distribution unterschiedliche Pfade verwendet. Ueblich

ist das Verzeichnis "/var/lock", bei frueheren Distributionen wohl auch

"/var/locks", "/var/spool/uucp" oder "/usr/spool/uucp". Man kann beim

Aufruf von "tnn" mit dem Parameter "-u" festlegen, dass die Lock-Files

ignoriert (ueberschrieben) werden. Nach dem Programmende (aber nicht nach

einem eventuellen Programmabsturz) werden die Lock-Files geloescht.

Als naechstes folgt auf das Kennwort "speed" die Baudrate. Moegliche

Baudraten sind 9600, 19200, 38400, 57600 und 115200. Ob das ganze

insbesondere bei 57600 und 115200 Baud funktioniert, haengt natuerlich

auch vom Prozessortakt ab und duerfte ohne FIFO-Baustein nicht gehen.

Fuer eine Vanessa-Karte ist hier 0 anzugeben (die HF-Baudrate der Vanessa

wird mit dem Port-Befehl in tnn170.tnb definiert). Soll die Verbindung zu

einem anderen Programm ueber pty/tty erfolgen, wird hier ebenfalls 0

eingesetzt. Statt "speed 0" anzugeben, darf die Zeile auch entfallen.

Schliesslich folgt auf das Kennwort "kisstype" die Art des zu verwendenden

KISS-Modus. Moeglich sind 0 = KISS (ohne CRC), 1 = SMACK, 2 = RMNC-KISS,

3 = Tokenring, 4 = Vanessa. Allerdings kann nur EIN Tokenring verwendet

werden, und dieser MUSS im ersten Block deklariert werden. Fuer eine

Vanessa-Karte ist als kisstype 4 anzugeben. Ein DAMA-Port kann nur mit

Tokenring oder Vanessa verwendet werden.

Zum Abschluss des Blocks wird nach dem Kennwort "port" der an dieser

Schnittstelle zu verwendende Port festgelegt. Nur fuer den Tokenring sind

mehrere Port-Zeilen zulaessig / notwendig. Wenn beide Ports einer Vanessa-

Karte verwendet werden sollen, muessen 2 Definitionsbloecke mit je einer

Port-Zeile verwendet werden. ACHTUNG! Die Port-Nummern werden nicht auf

mehrfache Verwendung ueberprueft - es duerfen aber nur Port-Nummern

angegeben werden, die von der Software-Version unterstuetzt werden. Ist die

Software fuer z.B. 8 Ports (Port 0 - 7) uebersetzt worden, so sind die

Portnummern 8 - 15 der 16-Kanal-Version NICHT verfuegbar.

In der Datei "tnn.ini" darf ueberall eine Kommentarzeile (oder mehrere)

eingefuegt werden. Diese muss mit einem "#" beginnen.

Soll die Datei "tnn.ini" einen anderen Namen erhalten oder nicht aus dem

aktuellen Verzeichnis gelesen werden, so kann beim Aufruf von "tnn" der

Pfad zur Datei angegeben werden mit dem Aufrufparameter "-i <Filename>".

11. Die Datei "tnn170.pas"

==========================

In der Datei "tnn170.pas" sind das Rufzeichen des Netzknotens, das Passwort

fuer den SYSOP-Befehl sowie die Pfade fuer externen Befehle abgespeichert.

Der Aufbau der Datei, d.h. die Reihenfolge der Infozeilen, darf keinesfalls

geaendert werden! Lediglich die Kommentarzeilen (beginnend mit "#") duerfen

sich aendern. Wenn die Datei fehlt, wird sie von TNN neu angelegt. Es

werden dann die oben angegebenen Standart-Pfade verwendet.

12. Die Datei "tnn170.tnb"

==========================

In dieser Datei werden die Port- und Linkeinstellungen beim Start

vorgenommen. Die Datei ist wie alle anderen tnb-Dateien auch aufgebaut.

Wichtig ist hier vor allem, dass die verwendeten Ports eingeschaltet

werden. Per Voreinstellung sind naemlich alle Ports ausgeschaltet. Auch

die Linkeintraege muessen hier vorgenommen werden, sowie Parameter, die

gegenueber der Vorgabe abweichen.

13. Befehle der Linux-TNN

=========================

Bei der Linux-Version von TNN werden im Allgemeinen die selben Befehle

verwendet, wie bei der DOS-Version. Es ist aber folgendes zu beachten:

GANZ WICHTIG: Zum Verlassen gibt es nur den Befehl <ESC>QUIT - mit ALT-X

geht das nicht! Ausserdem muss man im Knoten eingeloggt sein, wenn man

den Befehl <ESC>QUIT eingeben will.

Es gibt den Befehl <ESC T> zum Einstellen der Baudrate beim Tokenring

NICHT! Die wird nur in der Datei "tnn.ini" festgelegt.

Da die Hardware in der Datei "tnn.ini" deklariert wird, gibt es beim

PORT-Befehl die Parameter "ON" und "OFF", nicht aber "TOKENRING",

"KISSLINK" oder "VANESSA". Allerdings werden die Parameter "TOKENRING",

"VANESSA" und "KISS" auch statt des Parameters "ON" akzeptiert, damit die

Datei "parms.tnb" nach dem Umbenennen zu "tnn170.tnb" ohne zusatzliche

Bearbeitung verwendet werden kann.

Bei externen Befehlen fuer Textausgabe (aktuell, info, etc.) wird der Text

im Linux-Format benoetigt, also als Zeilentrennung nur <LF> und kein <CR>.

Andernfalls werden zusaetzliche Leerzeilen ausgegeben. Mit dem EDIT-Befehl

erhaelt man das gewuenschte Dateiformat.

Der LOAD-Befehl funktioniert nicht mit einer Pfad-Angabe - es wird zwar

eine Datei eingelesen, aber der Name der Datei incl. Pfad wird am Ende

abgeschnitten! Die beim Load-Befehl gemeldeten Dateinamen sind zwar gross

geschrieben, aber tatsaechlich wird Kleinschrift verwendet. Dieses

unschoene Verhalten wird in einer spaeteren Version bereinigt.

Bei READ und auch bei READBIN koennen Dateinamen mit absolutem Pfad

angegeben werden. Es ist aber zu beachten, dass der Dateiname IMMER in

Kleinschrift umgewandelt wird. Weiterhin ist die Laenge der Eingabezeile

auf 128 Zeichen begrenzt - superlange Pfade koennen also nicht verwendet

werden.

Der SHELL-Befehl entspricht dem Befehl DOS (den gibt es auch noch und er

hat die gleiche Funktion). Man beachte, dass die uebergebene Befehlszeile

von der Shell (bash) ausgewertet wird. Daher sind Dateinamen wie z.B.

"########.tnb" in Anfuehrungszeichen zu setzen. Das aktuelle Verzeichnis

beim SHELL-Befehl ist das TNN-Arbeitsverzeichnis. Die Ausfuehrung des

SHELL-Befehls erfolgt in einem Hintergrundprozess, so dass der Knoten

nicht waehrend der Ausfuehrung steht, wie bei der DOS-Version. Daher

koennen problemlos auch laengere Programme gestartet werden (z.B. neue

TNN-Version uebersetzen). Allerdings wird beim SHELL-Befehl ein Timer

gestartet, der die Ausfuehrungszeit auf 1 Minute begrenzt. Danach wird das

Programm abgebrochen. Falls versehentlich ein falsches aber sehr lang l

aufendes Programm gestartet wurde, kann durch eine Eingabe die Befehls-

ausfuehrung abgebrochen werden; die Eingabe wird nicht mehr weiter

ausgewertet. Es ist allerdings nicht bei allen Programmen sichergestellt,

dass das externe Programm auch wirklich beendet wird - z.B. wird das

Programm "top" nicht beendet. Es ist also zu pruefen, ob das Programm noch

aktiv ist (mit dem ps-Kommando). Falls das Programm noch aktiv ist, muss es

mit dem kill-Befehl beendet werden. Eine interaktive SHELL gibt es bei TNN

(noch) nicht.

Bei Eingabe des Befehls RESET SYSTEM wird der Rechner ordnungsgemaess

heruntergefahren und neu gestartet (entspricht "shutdown -r now"). Von

der Verwendung eines Hardware-Watchdog, der den Reset-Knopf des Rechners

betaetigt oder die Stromversorgung unterbricht, ist DRINGEND abzuraten!

Ebenso problematisch ist der Kernel-Watchdog von Linux Version 2.0.0

(und evtl. neueren Versionen?), da auch hier das Betriebssystem nicht

ordnungsgemaess heruntergefahren wird. Daher ist die Verwendung des

Kernel-Watchdog auch nicht in TNN implementiert.

14. Automatischer Betrieb von TNN

=================================

Um ein automatisches Starten von TNN nach dem Booten oder Absturz zu

ermoeglichen, gibt es 3 Moeglichkeiten.

Man kann einen Eintrag in der Datei "/etc/inittab" vornehmen, der die

entsprechende Aufgabe uebernimmt. Dies koennte z.B. so aussehen:

8:2:respawn:/tnn/tnn -i /tnn/tnn.ini -u </dev/tty8 >/dev/tty8

Damit ist TNN auch direkt ueber die Tastenkombination Alt-F8 zu erreichen.

Allerdings muss die obige Beispielzeile an die jeweilige Distribution

angepasst werden (unterschiedliche Verwendung der Runlevel).

Alternativ hat sich auch das Programm "boxstart" von DL4YBG bewaehrt, das

zusammen mit der Mailbox DPBOX verteilt wird. Sollen mehrere Programme

auf dem selben Rechner laufen (z.B. TNN + DPBOX), so ist dieses Programm

vorzuziehen (siehe weiter unten sowie die Doku zu "boxstart").

Schliesslich kann man ueber ein Script in einer Endlosschleife TNN nach

dem Start des Rechners bzw. nach einem Absturz neu starten. Dieses Script

koennte folgendermassen aussehen:

------------------ hier abtrennen -------------------------

#!/bin/sh

#

while [ " " ]   # Endlosschleife

do

#

echo "Gleich wird tnn neu gestartet. Abbruch mit CTRL-C."

#

# so viel Zeit werden wir wohl noch uebrig haben:

sleep 5

# TNN starten im Verzeichnis /usr/local/tnn

(cd /usr/local/tnn ; ./tnn -u)

#

done

------------------ hier abtrennen -------------------------

WICHTIG! - WICHTIG! - WICHTIG! - WICHTIG! - WICHTIG! - WICHTIG! - WICHTIG!

Unabhaengig von der Vorgehensweise ist bei einem automatischen Betrieb

von TNN immer folgendes zu achten: Wenn nicht nur die seriellen

Schnittstellen /dev/cua0 und /dev/cua1 (entsprechend COM1: und COM2:

unter DOS) mit den Standart-Adressen und -Interrupts verwendet werden

sollen, muss die Einstellung der Schnittstellen mit dem Programm

"setserial" VOR dem ersten Start von TNN erfolgen.

15. Externe Programme

=====================

Bisher sind die in der TNN-Doku beschriebenen externen Programme der

DOS-Version fuer die Linux-Version von TNN noch nicht verfuegbar. Wie bei

der DOS-Version auch, koennen im Verzeichnis "userexe" Programme abgelegt

werden, die vom TNN-User aufgerufen werden koennen. Es koennen hier auch

Script-Programme verwendet werden, wenn sie ausfuehrbar sind. Dem Programm

wird als Parameter der Rest der User-Zeile beim Aufruf uebergeben sowie als

letzten Parameter zusaetzlich das Rufzeichen des Users (in Kleinschrift!).

16. TNN und DPBOX auf einem Rechner

===================================

Da offenbar sehr grosses Interesse besteht, TNN und DPBOX auf einem Rechner

zu betreiben, folgt hier eine etwas ausfuehrlichere Anleitung, wie man die

beiden Programme verbinden kann. Fuer den Betrieb der Mailbox benoetigt

man ausser dem Programm DPBOX von DL8HBS zusaetzlich die Programme TNT und

TFKISS von DL4YBG, da in TNN kein direktes Interface zu DPBOX existiert.

Zum automatischen Betrieb wird weiterhin das mit DPBOX / TNT verteilte

Programm BOXSTART von DL4YBG verwendet.

Grundsaetzlich gibt es dabei 2 Moeglichkeiten. Zunaechst die Verbindung

ueber 2 serielle Schnittstellen, wobei eine an TNN und die andere an TFKISS

angebunden ist. Wie man das installieren muss, soll hier nicht erlaeutert

werden, aber das duerfte auch ohne zusaetzliche Anleitung klar sein.

Die elegantere Methode verwendet eine sogenannte Pseudo-Terminal-

Schnittstelle, wobei die Verbindung zwischen den Programmen ueber das

Betriebssystem vorgenommen wird. Eine Pseudo-Terminal-Schnittstelle hat

den grossen Vorteil, dass sie sehr aehnlich wie eine serielle Scnittstelle

programmiert wird - dadurch ist kein zusaetzlicher Programmaufwand bei

TNN noetig. Ausserdem spart man 2 serielle Schnittstellen und die dazu

gehoerenden Interrupts ein.

Die Pseudo-Terminal-Schnittstelle besteht aus je 2 ueber das Betriebssystem

verbundenen Teilen, dem Master /dev/ptyXX und dem slave /dev/ttyXX, wobei

das "XX" in der Bezeichnung jeweils durch eine von (bei der Linux-Kernel

Version 2.0) 256 moeglichen Zeichenkombinationen zu ersetzen ist. Die

Zeichenkombination besteht aus einem der Buchstaben [p-z] oder [a-e] an

erster Stelle und einer Ziffer [0-9] oder einem Buchstaben [a-f] an zweiter

Stelle (Kleinschrift bei den Buchstaben beachten!). Fuer die Verbindung

von TNN und TFKISS wird eine dieser Schnittstellen ausgesucht, im

Folgenden wird von /dev/ptyz0 und /dev/ttyz0 ausgegangen. Weiterhin wird

von den folgenden Pfaden zu den einzelnen Programmen ausgegangen:

tnn      in /usr/local/tnn

tfkiss   in /usr/local/tfkiss

tnt      in /usr/local/tnt

dpbox    in /usr/local/dpbox

boxstart in /usr/local/boxstart

Wichtig bei der Verwendung der pty/tty-Schnittstelle ist die Reihenfolge,

in der die Programme die Schnittstellen initialisieren. Zuerst MUSS immer

die Master-Seite geoeffnet werden, also hier /dev/ptyz0. Erst danach

kann / darf die Slave-Seite geoeffnet werden. Dies ist zu gewaehrleisten,

indem die Programme in der richtigen Reihenfolge gestartet werden.

Problematisch wird es nur, wenn das Programm an der Master-Seite beendet

wird (egal ob durch den Benutzer gewollt, oder durch Programmabsturz). Das

Programm an der Slave-Seite MUSS dann auf jeden Fall ebenfalls beendet

werden. Wie Versuche gezeigt haben, ist es auch moeglich, nach einem

Absturz zuerst die Master-Seite neu zu oeffnen und erst danach die Slave-

Seite zu schliessen und wieder zu oeffnen. Man kann also auch im File

tnn170.tnb als ersten Befehl einen entsprechenden kill-Befehl aufnehmen,

um TFKISS zu beenden - z.B.:

killall -9 tfkiss

Fuer TNN verwenden wir die Master-Seite der Schnittstelle, also im File

tnn.ini "device /dev/ptyz0". Ein Lock-File wird nicht benoetigt, weil es

von anderen Programmen sicherlich nicht beachtet wuerde. Eine Angabe der

Baudrate ist fuer TNN nicht notwendig, hier kann "speed 0" verwendet

werden; dann versucht TNN auch nicht, die Baudrate zu programmieren, oder

andere Einstellungen wie Stopbits oder Paritaet.

Bei TFKISS wird die Slave-Seite verwendet, also in tfkiss.ini steht an

passender Stelle "device /dev/ttyz0". Bei TFKISS muss eine Baudrate von

9600 oder 19200 angegeben werden, bei 38400 oder mehr funktioniert es

nicht. Die Verbindung zu TNT und DPBOX wird entsprechend der

zugehoerenden Dokumentation vorgenommen.

Die erwaehnten Programme sollen nun alle automatisch gestartet werden.

Dafuer wird zusaetzlich das Programm BOXSTART von DL4YBG verwendet. Die

Reihenfolge zum Starten der verschiedenen Programme wird mit einem Shell-

Script festgelegt, das als /usr/local/boxstart/startall gespeichert wird:

------------------ hier abtrennen ----------------------------------------

#!/bin/sh

#

# Corefiles sollen bei Programmabstuerzen geschrieben werden, um die

# Fehler zu lokalisieren

ulimit -Sc 20000

#

# zuerst tnn starten

cd /usr/local/tnn

/usr/local/boxstart/boxstart -i /usr/local/tnn/start_tnn

#

# als naechstes dpbox starten

cd /usr/local/box

/usr/local/boxstart/boxstart -i /usr/local/box/start_box

#

# erstmal etwas warten, damit tnn die pty/tty-Schnittstelle geoeffnet hat

sleep 15

#

# nun darf tfkiss gestartet werden

cd /usr/local/tfkiss

/usr/local/boxstart/boxstart -i /usr/local/tfkiss/start_tfkiss

#

# fehlt nur noch tnt

cd /usr/local/tnt

/usr/local/boxstart/boxstart -i /usr/local/tnt/start_tnt

------------------ hier abtrennen ----------------------------------------

In jedem der Verzeichnisse gibt es eine passende Datei, aus der BOXSTART

die noetigen Informationen ueber das zu startende Programm findet. Als

Beispiel folgt hier die Datei /usr/local/tnn/start_tnn:

------------------ hier abtrennen ----------------------------------------

/usr/local/tnn/tnn.pid

/usr/local/tnn/tnn -u </dev/tty8 >/dev/tty8 &

------------------ hier abtrennen ----------------------------------------

Fuer die anderen Programme sieht die Start-Datei entsprechend aus. Damit

haben wir zunaechst die Moeglichkeit, alle verwendeten Programme mit

einem einzigen Befehl zu starten. Aber fuer automatischen Betrieb muss

dieses Script regelmaessig aufgerufen werden, falls eines der Programme

einmal abgestuerzt ist. Daher wird zusaetzlich mit dem Befehl "crontab -e"

ein Eintrag im Terminkalender erstellt:

* * * * * /usr/local/boxstart/startall

Damit wird jede Minute das Start-Script aufgerufen und die einzelnen

Programme neu gestartet, falls sie nicht mehr laufen.

17. Kritik, Probleme, Fehlermeldungen

=====================================

Wenn mit der Linux-Version von TheNetNode Probleme auftreten - egal, ob

Programmabstuerze oder "nur" Schwierigkeiten bei der Installation, sollte

man sich direkt an mich wenden. Dies gilt natuerlich auch fuer Aenderungs-

wuensche oder Kritik. Selbstverstaendlich wuerde ich mich auch ueber

Rueckmeldungen freuen, wenn irgendeine in dieser Beschreibung nicht

erwaehnte Hardware angepasst werden konnte.

Ich bin in Packet Radio zu erreichen per Mailbox (DF6LN @ DB0IL) oder auch

meist abends bei DB0IL standby. Haeufig bin ich auch auf dem Convers-Kanal

170 zu finden.

Die Software wurde getestet mit der Linux Kernel Version 2.0.0 und laeuft

damit auch bei DB0IL auf einem Rechner zusammen mit DPBOX. Andere

Kernel-Versionen wurden nicht getestet, neuere Versionen sollten aber ohne

Probleme funktionieren.

18. Literatur

=============

- Die Dokumentation zu TNN ist erhaeltlich bei Henning, DG9FU @ DB0EAM.

- Die Linux-Befehle sind in Deutsch beschrieben im "Linux Anwenderhandbuch"

von Sebastian Hetze, Dirk Hohndel, Martin Mueller und Olaf Kirch. Dieses

Buch ist auch bei einigen Linux-Distributionen als Text-Datei enthalten.

73, Nils (DF6LN @ DB0OQ).